莱芜钢铁泰隆物流有限公司

车辆招标书

第一章  投标技术要求

一、标的设备名称、数量及交货期

	设备名称
	规格型号
	数量
	交货期
	交货地点
	备注

	运输挂车
	3桥
	2台
	投标方注明交货期
	济南市钢城区
	不含车头


二、招标项目简介

山东泰东实业有限公司下属莱芜钢铁泰隆物流有限公司购置运输挂车2台，厂内作业，主要用于炼钢钢渣倒运工作。
三、主要技术参数及要求
所供设备必须采用国内外先进、成熟、可靠的技术，产品质量优良、维护成本低、节能降耗、便于维修。投标方要详细说明设备的组成、主要构件的品牌型号、性能特点、技术参数、生产能力等指标。

3桥运输挂车
质保条件：运输挂车按厂家质保条件质保。

技术参数要求如下：
车辆用途：厂内炼钢钢渣倒运。

运输挂车：

车身尺寸：≥10500*3000mm

车身自重:≥9.6吨

荷载质量：≥100吨

车桥：3轴（单轴载荷≥25吨）

牵引销：90活销
牵引销离地高度：≥1450mm

板簧：120mm*13mm  16片

轮胎：三角牌   1200R20钢丝胎

平衡梁支座：加重

鹅颈部位：特殊加固

加装四个渣盆定位点
电气隔热：气路管道使用铜管，电器线路加装隔热设施。

所用钢材材质：注明挂车所用钢材的规格型号、材质。
详细注明优惠条件

注明随车附送物资明细。

五、售后服务

投标方详细阐述质保、售后服务承诺。

六、报价方式及要求

采用加密PDF文件格式的，发送到指定邮箱，在开标时提供密码。

七、交货地点

山东泰东实业有限公司泰隆物流公司院内。

第二章  投标人须知

一、 投标人

1、合格投标人的范围

1.1具有法人资格，由生产或供应能力的国内单位及在中国境内的外国独资或中外合资、合作企业均可参加投标。

1.2投标人提供的设备或产品必须是原装全新、符合招标文件规定技术参数、具有质量合格证明。

1.3厂家直接投标或具有厂商出具产品销售授权书投标者，制造商须具有本行业成熟的设备研发、设计、制造的经验，在中国境内具有业绩。

1.4投标人应遵守有关的国家法律、法令和条例。

2、投标委托

如投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权书》。

3、投标费用

无论投标结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

二、投标文件

1、投标文件的组成

1.1投标文件应有投标书和资格证明文件两部分组成。

1.2投标书部分应包括：

1）投标书

2）开标一览表

3）规格、技术参数表

4）投标方的资格声明

2、投标报价

2.1所有投标均以人民币报价。

2.2投标方要按投标货物数量、价格表（统一格式）的内容填写产品单价、总价及其他事项，并由法人代表或授权代表签署。

2.3最低报价不能作为中标的保证。

3、投标文件的签署及规定

3.1投标人应填写全称，同时加盖印章。

3.2投标文件必须由法人代表或授权代表签署。

3.3投标文件正本一份和副本两份。如果正本与副本不符，以正本为准。

3.4投标文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。

3.5投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

3.6投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

三、投标文件的递交

投标文件请在投标截至时间（2026年6月15日17点之前）前直接送达或邮寄到山东泰东实业有限公司机动技术部，或发送到指定邮箱并电话通知联系人。邮件中注明投标单位、联系人及联系方式，否则视为废标！

四、其他事项

1、交货周期：

投标人如中标，则成为供货方，按合同要求供货，延期则视为违约。

2、结算方式：

合同签订后一周内支付30%预付款，货到验收一周内支付60%货款，余10%货款作为质量保证金在质保期结束后一月内付清。付款方式为银行承兑汇票。如有偏离请注明。

3、联系人及联系方式：

山东泰东实业有限公司机动技术部 王浩然

0531-76820903    15563402623

电子邮箱：342632269@qq.com
莱芜钢铁泰隆物流有限公司  武希春  

15263459782

山东泰东实业有限公司

2026年6月10日
PAGE  
4

